Określenie przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa drogi gminnej przy ulicy Mikołaja Kopernika 
w Dukli – etap I”

W ramach przedmiotowego zadania zamierza się wykonać budowę nowej drogi gminnej prowadzącej do nowo powstającego osiedla domów jednorodzinnych w Dukli.  Planowana droga będzie dostosowana do istniejącego terenu w granicach pasa drogowego. Początek drogi zlokalizowany będzie przy ul. Kopernika w Dukli i będzie prowadzić przez nowo powstające osiedle z wydzielonymi działkami pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Z projektu budowlanego dotyczącego budowy drogi wydzielono I etap, który z kolei został podzielony na dwa odcinki, pierwszy - główny i drugi - dojazdowy.

- Odcinek „główny” będzie miał długość około 270m, a szerokość jezdni wyniesie 2 x 3,50m. Wzdłuż odcinka głównego zostanie wykonany chodnik oraz ścieżka rowerowa, które będą miały łącznie 3,5 m szerokości.

- Odcinek dojazdowy będzie miał około 392 m, a szerokość jezdni wyniesie 1 x 4,5m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 20 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Ponadto należy wykonać kanał technologiczny oraz zostaną wybudowane 3 skrzyżowania odcinka głównego z drogami wewnętrznymi.