Załącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – koparko-ładowarka

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| I. | Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej o następujących parametrach: | Wpisać: markę, model oferowanego pojazdu …………………. |
|  | UKŁAD NAPĘDOWY: - Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2025; - silnik wysokoprężny turbodoładowany o pojemności min. 4,0 litra spełniający normy EU StageV; - moc maksymalna minimum 80kW; - skrzynia biegów automatyczna lub półautomatyczna; - minimum 6 biegów do przodu i 4 do tyłu; - zbiornik paliwa minimum 150 litrów; - zbiornik oleju hydraulicznego min 115 litrów; - opony przód 20", tył 26"; - Immobilizer w kluczyku; - wszystkie podzespoły napędowe jednego producenta ( silnik, skrzynia biegów, mosty). | Spełnia/ nie spełnia………………(Jeżeli nie spełnia wpisać parametr) |
|  | HYDRAULIKA: - pompa wielotłoczkowa; - przepływ maksymalny minimum 160 l/min; - ciśnienie maksymalne minimum 250 bar; - szybkozłącze hydrauliczne z widłami. | Spełnia/ nie spełnia………………(Jeżeli nie spełnia wpisać parametr) |
|  | RAMIĘ KOPARKOWE: - mechaniczny przesuw ramienia koparkowego; - sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków; - szybkozłącze koparkowe mechaniczne; - zasięg na poziomie gruntu w bok od osi maszyny minimum 7 m; - maksymalna głębokość kopania minimum 5,8 m; - łyżka kopiąca o szerokości 400mm (tolerancja 20mm); - łyżka kopiąca o szerokości 600mm (tolerancja 20mm); - łyżka skarpowa uchylna o szerokości 1500-1600mm; - łyżka skarpowa ażurowa szerokość od 1500-1800 (rozstaw szczelin do ustalenia Zamawiającym przed dostawą); - ząb zrywający; - instalacja przystosowana do frezarki pni. | Spełnia/ nie spełnia………………(Jeżeli nie spełnia wpisać parametr) |
|  | RAMIĘ ŁADOWARKOWE: - wysokość załadunku min 3,1m; - sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticków; - łyżka wielofunkcyjna typu 6w1 o pojemności od 1,1m3 do 1,3m3, montowana na szybkozłączu; - szybkozłacze ładowarkowe hydrauliczne z widłami do palet; - wysokość podnoszenia na widłach min 2,9 m; - ładunek podnoszony do pełnej wysokości min 3100 kg, | Spełnia/ nie spełnia………………(Jeżeli nie spełnia wpisać parametr) |
|  | KABINA: - certyfikowana ROPS/FOPS lub równoważny - ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja - kolorowy wyświetlacz pokładowy - lusterka zewnętrzne - uchylne szyby boczne - zamykany schowek - wycieraczki na tylnej i przedniej szybie - fotel w pełni regulowany wyposażony w pas bezpieczeństwa - fabryczne radio z BlueTooth - dodatkowe pedały gazu i hamulca | Spełnia/ nie spełnia………………(Jeżeli nie spełnia wpisać parametr) |
|  | POZOSTAŁE: - osłony główek siłowników łyżki ładowarkowej; - skrzynka narzędziowa z podstawowym zestawem narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, tablica wyróżniająca, lampa ostrzegawcza, smarownica elektryczna z zapasem smarów, - instrukcja obsługi w języku polskim, - maszyna technicznie przystosowana do poruszania się po drogach publicznych, posiadająca deklarację zgodności CE ( musi posiadać właściwe oświetlenie, kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pasy bezpieczeństwa, lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu maszyny, prędkościomierz, apteczkę, gaśnicę ) ; - minimum 8 świateł roboczych LED; - oświetlenie drogowe ( tylne lampy z osłonami ); - lampa ostrzegawcza LED; - gumowe podkładki stabilizatorów; - błotniki przód i tył; - maszyna fabrycznie nowa, rocznik 2025, z seryjnej produkcji ( nie będąca prototypem ) dopuszczona do ruchu drogowego; - dystrybutor jest autoryzowanym przedstawicielem marki i posiada serwis stacjonarny i mobilny na terenie Polski w obrębie do 150 km od siedziby Zamawiającego. | Spełnia/ nie spełnia………………(Jeżeli nie spełnia wpisać parametr) |
|  | Dodatkowe wymagania Zamawiającego: - dokumentacja w języku polskim; - instrukcja obsługi i eksploatacji pojazdu; - wykaz adresów autoryzowanych stacji obsługowych; - bezpłatna obsługa serwisowa; - przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji; - pozostałe wymagania zawarto w formularzu ofertowym; Wykonawca zobowiązany jest do: - przeprowadzenia prezentacji, - przeszkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji, działania podzespołów, - przekazania planu przeglądów okresowych pojazdu Dodatkowe wymagania: − gwarancja jakości i okres rękojmi co najmniej 24 miesiące lub 2000 motogodzin w zależności co nastąpi wcześniej − instrukcja obsługi w języku polskim − deklaracja zgodności z normami europejskimi − szkolenie z obsługi i konserwacji urządzeń | Spełnia/ nie spełnia………(Jeżeli nie spełnia wpisać parametr) Oferujemy ………………miesięcy gwarancji jakości i rękojmi (okres gwarancji jakości i rękojmi) lub………….motogodzin( w zależności co nastąpi wcześniej) (stanowi jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z zapisami SWZ) |
|  | Dostawa Sprzęt powinien być dostarczony i rozładowany na własny koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Dostarczony sprzęt powinien być w pełni sprawny i powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych. Dostarczony sprzęt musi być wyposażony w dokumenty gwarancyjne, certyfikat CE, fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową w języku polskim. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru: − widocznych wad lub − niezgodności dostawy pod względem wymaganych parametrów, braku wymaganych dokumentów technicznych: Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad, uzupełnienia braków towaru lub wymiany dostarczonego towaru na zgodny z Umową, najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych! Gwarancja Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił pełnej gwarancji i zapewnił serwis w miejscu garażowania przez zadeklarowany okres gwarancji liczony od daty odbioru końcowego dostawy. Serwis gwarancyjny Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest wykonywać przeglądy okresowe i gwarancyjne sprzętu w terminach wskazanych w instrukcji obsługi, książce eksploatacji lub warunkach gwarancji producenta. Rozpoczęcie napraw gwarancyjnych powinno rozpocząć się do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia usterki lub awarii, ewentualnie pierwszego dnia roboczego, o ile zgłoszenie nastąpi w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy. Naprawa powinna nastąpić w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia o usterce lub awarii sprzętu. Szkolenie Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie wykonać szkolenie z obsługi koparko-ładowarki z osprzętem dla pracowników obsługi w miejscu dostawy. | Spełnia/ nie spełnia |