Załącznik nr 5 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia - cysterna do transportu i dystrybucji wody pitnej

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| I. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przekazanie do eksploatacji fabrycznie nowej, nieużywanej cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej, Wymagania ogólne | Wpisać: markę, model oferowanego pojazdu …………………. |
|  | Pojemność zbiornika: min. 5000 l, Podwozie: 2-osiowe z zaczepem do transportu ciągnikiem rolniczym, Rok produkcji: nie starszy niż 2025. | Spełnia/ nie spełnia………………(Jeżeli nie spełnia wpisać parametr) |
| II. | Wyposażenie cysterny |  |
| 2.1 | - Właz górny z pokrywą i odpowietrznikiem, zamykany na kłódkę o średnicy min. 400 mm; - Drabinka umożliwiająca dostęp do włazu; - Ilość komór: 1 z przegrodą; - Zbiornik ocynkowany wewnątrz i malowany na zewnątrz bądź ze stali nierdzewnej klasa min A2; - Rampa z kurkami czerpalnymi; - Zawór 2” ; - Stopa podporowa regulowana; - Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa; - Napis: „Woda Pitna” – po bokach cysterny | Spełnia/ nie spełnia………………(Jeżeli nie spełnia wpisać parametr) |
| 3.1 | - Gwarancja jakości i rękojmia minimum 24 miesiące; - Serwis gwarancyjny; - Instrukcja obsługi i napraw w języku polskim; - Homologacja dopuszczenia do poruszania się po drogach publicznych; - Atest PZH do wody pitnej; - Deklaracja zgodności z normami europejskimi; - Szkolenie z obsługi i konserwacji urządzeń. | Okres Gwarancja jakości i rękojmi oferowany przez Wykonawcę ………………miesięcy (okres gwarancji jakości i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z zapisami SWZ) Spełnia/ nie spełnia |
| 4.1 | Dostawa Sprzęt powinien być dostarczony i rozładowany na własny koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Dostarczony sprzęt powinien być w pełni sprawny i powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru: − widocznych wad, − niezgodności dostawy pod względem wymaganych parametrów, braku wymaganych dokumentów technicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad, uzupełnienia braków towaru lub wymiany dostarczonego towaru na zgodny z Umową, najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych. Gwarancja Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił pełnej gwarancji i zapewnił serwis w miejscu garażowania przez zadeklarowany okres gwarancji liczony od daty odbioru końcowego dostawy. Serwis gwarancyjny Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać przeglądy okresowe i gwarancyjne sprzętu w terminach wskazanych w instrukcji obsługi, książce eksploatacji lub warunkach gwarancji producenta. Rozpoczęcie napraw gwarancyjnych powinno rozpocząć się do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia usterki lub awarii, ewentualnie pierwszego dnia roboczego, o ile zgłoszenie nastąpi w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy. Naprawa powinna nastąpić w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia o usterce lub awarii sprzętu. Szkolenie Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie wykonać szkolenie z obsługi sprzętu dla pracowników obsługi w miejscu dostawy. | Spełnia/ nie spełnia |