ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

CPV: 45262100-2

- Część ogólna

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Remont elewacji budynku nr 1 na dz. nr 48/7 przy ul. 3-go Maja w Dukli.”

- Nazwa inwestycji

„Remont elewacji budynku nr 1 na dz. nr 48/7 przy ul. 3-go Maja w Dukli.”

  - Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną

1.3.1 	Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wznoszeniem rusztowań przy wykonywaniu robót związanych z budową.

    - Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót.

    - Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST)

Ze względu na zakres robót:

- Roboty tynkarskie i elewacyjne - renowacja

- Wymiana pokrycia dachowego

- Wymiana obróbek blacharskich

- Wymiana stolarki okiennej

prace będą wykonywane na rusztowaniach.

Należy, więc przestrzegać zasad użytkowania i pracy na rusztowaniach.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni.

  - Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi 
w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz określeniami podanymi 
w OST.

  - Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST

- Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1   Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi 
w przedmiotowych robotach

Stosować rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne

- Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

- Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

- Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione:

- O zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności.

- W czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi.

- Podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s.

Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu 
i odbiorze. Stojaki rusztowania należy postawić na podkładach drewnianych lub innych ułożonych na podłożu zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większe powierzchnie podłoża. Rozstaw stojaków nie powinien być większy niż:

- W kierunku równoległym do ściany tj. podłużnie dla rusztowań drewnianych     	2,5 m dla rusztowań z rur stalowych 2,0 m w kierunku prostopadłym do ściany tj. 	poprzecznym dla rusztowań drewnianych 1,50 m dla rusztowań z rur stalowych 	1,35 m.

- Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10,0 m należy umocować 	do stojaków i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający 	nieprzesuwność węzłów. W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie 	większych niż 6,0 m.

W szczególności:

- Pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją 	rusztowania, znajdującą się nad podłożem.

- Stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań.

- Stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania.

- Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość między 	przęsłami stężonymi nie powinna przekraczać 6,0 m.

- Konstrukcję rusztowania należy mocować do ściany budynku w sposób 	zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji.

- Odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5,0 m.

- Rusztowania o długości większej niż 10,0 m należy dodatkowo kotwić na boczne 	parcie wiatru. Cięgna kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone

w płaszczyźnie poziomej.

- Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa 	niż 35 cm. Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną 	linię kotew nie więcej niż 3,0 m a pomost roboczy może być umieszczony ponad 	linia kotew nie więcej niż 1,5 m.

- W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować 	balustrady.

- Rusztowania powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów

z rusztowania. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz

w przejazdów i przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę 
z siatek ochronnych.

- Przed przystąpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemić

i 	sporządzić protokół zerowania. Dopuszczenie rusztowania do użytkowania 	powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Kontrola badania i odbiór robót budowlanych

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:

- Zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań 	bezpieczeństwa pracy,

- Stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,

- Wykonanie i kompletność połączeń,

- Stabilność konstrukcji

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7.

Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montażem rusztowań jest m2 (metr kwadratowy) oraz czas pracy rusztowań w przypadku wynajęcia

- Odbiór robót budowlanych

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach określonych w OST pkt 8.

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

- Rozliczanie robót

Płatność ryczałtową za wykonanie rusztowań dokonuje się na podstawie obmiaru 
i odbioru wykonanych prac

- Dokumenty odniesienia

10.1 	Normy

- PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, 	podział i główne parametry

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz 401)

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót