INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW

CPV: 45421100-5

- Część ogólna

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Remont elewacji budynku nr 1 na dz. nr 48/7 przy ul. 3-go Maja w Dukli.”

- Nazwa inwestycji

„Remont elewacji budynku nr 1 na dz. nr 48/7 przy ul. 3-go Maja w Dukli.”

  - Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną

- Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej.

- Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót.

- Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST)

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- montażu stolarki drzwiowej

- montażu okiennej

  - Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi 
w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz określeniami podanymi 
w OST

  - Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST

- Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

  - Wymagania ogólne

Przed zamówieniem stolarki i ślusarki, wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów otworów z natury. Wymiar stolarki dostosować do istniejących gabarytów otworu.

Dokładność wykonania otworów dla stolarki okiennej i drzwiowej +10 mm.

Składowanie materiałów powinno się odbywać w budynku w którym przewiduje się montaż stolarki. W przypadku wymiany stolarki materiał można składować w dowolnych, zamkniętych w pomieszczeniach magazynowych. W pomieszczeniu nie może występować nadmierna wilgoć.

Zapewnienie jakości

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.

  - Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi 
w przedmiotowych robotach

    - Stolarka drewniana

RENOWACJA BRAMY  WEJŚCIOWEJ

Usunięcie wtórnych nawarstwień - przemalowań, zapraw, kitów, przy zastosowaniu  zmywaczy rozpuszczalnikowych np. Scansol, Techsol, Remosol AM F-my Inco. Doczyszczenie powierzchni poprzez ręczne szczotkowanie i szlifowanie papierem ściernym o zróżnicowanych granulacjach.

Uzupełnienie ubytków - do wypełniania ubytków  proponuje się zastosowanie szpachlówek np. Spakkeli puukitti   F-my Tikkurila, lub żywica Epidian 5 z utwardzaczem PAC+ trociny jako wypełniacz.

Wykonanie impregnacji dezynfekcyjnej drewna w celu zabezpieczenia przed korozją biologiczną (pleśnie, grzyby, owady) metodą natryskową  lub iniekcyjną przy użyciu rozpuszczalnikowych preparatów np. FONGITOL STX firmy StarWax lub Capalac Holz-Impregniergrund firmy Caparol; lub Penetrin f-my Altax.

Wykonanie strukturalnej impregnacji wzmacniającej i hydrofobizującej materiału konstrukcyjnego  metodą natryskową lub przez : pędzlowanie, rozpuszczalnikowymi preparatami na bazie żywic syntetycznych. Proponuje się zastosowanie gotowego impregnatu firmy Caparol - Capalac Buntlack.

Wykonanie reperacji stolarskich rzeźby (klejenie rozstępów i pęknięć) oraz łączenia mechaniczne. Rekonstrukcja ubytków drewna.

Malowanie kryjące stolarki drzwiowej farbami nawierzchniowymi Sikkens, Tikkurila,

lub Capacryl PU-Vorlack oraz Capacryl PU-Gloss,  w kolorze oryginalnym wynikającym z badań odkrywkowych prowadzonych podczas oczyszczania,  lub ustalonym z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.

Naprawa elementów ślusarskich  - zamków i zawiasów i ich montaż w stolarce.

Uszczelki - drzwi należy zaopatrzyć (w odpowiednich profilach) w uszczelki np.   firmy BRUGMANN, DEVENTER, BURGMANN (dwukomorowy złożony profil 
z termoplastycznych elastomerów TPE). Szczotka systemowa - jako uszczelka progowa.

    - Materiały uzupełniające

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien zaopatrzyć się 
w następujące materiały budowlane:

- pianka montażowa,

- silikon,

- śruby mocujące,

- folia,

- taśma malarska

- Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Roboty wykonywane ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

Do wykonania robót związanych z montażem stolarki drzwiowej należy przewidzieć zastosowanie następującego sprzętu:

- śrubokręt,

- poziomnica,

- kliny drewniane,

- wiertarka,

- klucz płaski do śrub,

- nożyk,

- pistolet do wyciskania silikonu,

- szpachelka,

- paca

- Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

Nowa stolarka okienna i drzwiowa powinna być pakowana, przechowywana 
i transportowana zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna być dołączona informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:

- nazwę i adres producenta,

- nazwę systemu

- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła

i 	klasę akustyczną

- nr Aprobaty Technicznej

- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie

- znak budowlany.

Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z ustawą 
o wyrobach

- Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

  - Zalecenia ogólne dotyczące prowadzenia robót

    - Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

Przed zamówieniem stolarki, wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów otworów z natury. Wymiar stolarki dostosować do istniejących gabarytów otworu.

Stolarka powinna być dostarczona na budowę całkowicie wykończona i pomalowana.

Wykonywanie poprawek malarskich na budowie jest niedopuszczalne. Stolarka i okienna i drzwiowa powinna być wykonana w sposób zgodny z założeniami projektu oraz PN.

    - Instalowanie stolarki okiennej i drzwiowej

Podłoże. Przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia. Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić 
z wszelkich drobin. Najlepszy do tej czynności będzie płaski, szeroki pędzel 
o sztywnym i ostrym włosiu. Do poprawnie przygotowanej ościeżnicy najlepiej przylgnie, wprowadzany później, materiał uszczelniający.

Drzwi powinny być osadzone w otworze za pomocą kołków rozporowych lub za pomocą kotew metalowych. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, aby ich odstępy od progu i nadproża nie były większe niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania. Słupy ościeży należy rozeprzeć 
u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję równoległą. Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią otworu drzwiowego.

Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod wpływem bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie. Za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni. Ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach. Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy. Ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami. Na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki.

Głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego. Na obrzeżu wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłem 
o średnicy równiej szerokości kołnierza koła. W jej głębokości musi się schować ten kołnierz i łeb wkrętu. Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy. Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała. Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina się ostrym nożem. Po 4-5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi. Wtedy można również wybić wszystkie kliny, a zagłębienia po nich należy wypełnić gipsem lub szpachlówką. Zamontowane drzwi wymagają jeszcze zamontowania klamek.

- Kontrola badania i odbiór robót budowlanych

  - Badania przed przystąpieniem do robót

Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń 
i atestów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami technicznymi i normami. Należy sprawdzić wizualnie jakość powłok wykończeniowych oraz tolerancje wymiarowe.

- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wymiary otworów, czy mają 	wymiary z odpowiednią tolerancją.

- Dokładność wymiarów elementów do wbudowania należy mierzyć z 	dokładnością l mm.

- Niedopuszczalne są błędy kształtu jak nierównoległość, nieprostopadłość, lub 	wichrowatość.

- Szyby nie mogą być porysowane, lub zanieczyszczone.

- Po zamontowaniu należy sprawdzić przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie 	działanie mechanizmów mocujących.

- Tarcie elementów o siebie, lub zbyt duże szczeliny nie mogą być akceptowane.

- Zamknięte skrzydła drzwiowe i okienne powinny dobrze przylegać do ościeżnicy.

- Stolarka powinna się lekko otwierać i zamykać.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7.

Jednostką obmiarową dla stolarki są m2 (metry kwadratowe).

- Odbiór robót budowlanych

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów

- uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem 	pod względem cieplnym i przenikania wody opadowej

- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność

z dokumentacją

- prawidłowość działania części ruchomych elementu,

- szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody 	opadowej przez element.

- Rozliczanie robót

Ogólne zasady płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9

Rozliczenie robót - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Inwestora.

- Dokumenty odniesienia

  - Normy

- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

  - Pozostałe dokumenty

- Certyfikaty dopuszczające do obroty materiałami w budownictwie

- Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementów