Znak: I.271.10.2025 							Dukla, dnia 10.07.2025 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

„Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym 
w Dukli”

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1. Prosimy o dopuszczenie do postępowania trawy na podkładzie lateksowym.

Rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni, podkład poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi. Według wytycznych Fifa oraz Instytutu Techniki Budowlanej właściwości uznawane za kluczowe podczas identyfikacji wykładziny z traw syntetycznych są: wysokość włókna, gęstość włókien, dtex czy grubość włókna. Zaznaczamy, że większość traw produkowanych metodą tuftowania produkuje się na podkładzie lateksowym. Ponadto trawy na podkładzie lateksowym uzyskują dokumenty wydane przez laboratoria, które potwierdzają, że nadają się do recyklingu. Trawy na podkładzie lateksowym uzyskują Atesty PZH a tym samym są dopuszczone do użytku i potwierdzają, że są produktem bezpiecznym. Dodatkowo podkład przeszedł liczne badania i uzyskał liczne raporty na zgodność z FIFA oraz z normą EN 15330-1, co również potwierdza, że trawy na podkładzie lateksowym można stosować na boiskach. Wiele z tych boisk uzyskało certyfikaty FIFA.  Podkład lateksowy lub poliuretanowy ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się.

Poniżej pismo z akredytowanego przez Fifa laboratorium potwierdzające powyższy wniosek:

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu traw tuftowanych na podkładzie lateksowym.

Odpowiedź:  Zamawiający utrzymuje minimalny wymóg parametrów trawy zgodnie  z dokumentacją załączoną do postępowania przetargowego.

Pytanie 2. Prosimy o dopuszczenie do przetargu na boisko do piłki nożnej trawy o poniżej zaproponowanych parametrach i dokumentach. Proponowana nawierzchnia składa się z dwóch włókien: monofilowego cechującym się bardzo wysoką wytrzymałością i sprężystością oraz włókna polietylenowego fibrylowanego, którego zadaniem jest utrzymanie wypełnienia na miejscu, a także wpływa na poprawę amortyzacji. Nadmieniamy, iż wyznacznikiem gęstości trawy jest ilość włókien, a nie ilość pęczków, które są bez znaczenia i nie mają wpływu na jakość trawy. Parametrem nadrzędnym i najważniejszym w stosunku do wymienionych jest ilość włókien/m2. Standardowe trawy składające się z włókien monofilowych i fibrylowanych mają gęstość na poziomie min. 110.000-120.000włókien/m2. Nadmieniamy, że włóknem głównym w tej trawie jest włókno monofilowe, natomiast włókno fibrylowane jest włóknem dodatkowym, którego zadaniem jest utrzymanie granulatu przed przemieszczaniem się. Włokna fibrylowane w wyniku fibrylizacji  tj. rozdzielenia się włókien na mniejsze, cieńsze pasma,  co powoduje dodatkowe zagęszczenie trawy.  Takie  rozwiązanie zapewni Zamawiającemu trawę o wysokiej jakości oraz zapewni odpowiednie warunki i komfort gry.  Rodzaj zastosowanego podkładu trawy nie ma wpływu na jakość nawierzchni, podkład poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi. Zaznaczamy, że większość traw produkowanych metodą tuftowania produkuje się na podkładzie lateksowym. Proponowany spełnia wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013 oraz wytyczne FIFA dla poziomu Quality i Quality Pro. Parametry tj, dtex, gęstość trawy czy parametry wytrzymałościowe są na wysokim poziomie jakiego oczekuje Zamawiający. Niemniej jednak istotne jest to, że nawierzchnia jest wytrzymała, co potwierdzają raporty z badań.  Zaproponowany system nawierzchni posiada wymagane przez Zamawiającego dokumenty. Dodatkowo posiada dokumenty potwierdzające, że zaproponowana nawierzchnia jest ekologiczna i bezpieczna dla użytkowników.

Minimalne parametry techniczne dla nawierzchni:

1. Typ włókna: Kombinacja min. Dwóch rodzai włókien w jednym pęczku., mix monofil i fibryl

2. Wysokość włókna: min. 45 mm, nie więcej niż 50mm

3. Grubość włókna (monofil): min. 420 mikronów

4. Grubość włókna (fibryl): min. 95 mikronów

5. Dtex: min. 23 000

6. Gęstość włókien: min. 120 000 włókien/m2

7. Ilość pęczków/m2: min. 8 660

8. Odporność na wyrywanie pęczków po starzeniu: min. 90 N

9. Waga włókna: min. 1950gr/m2

10. Całkowita waga nawierzchni: min. 3 100 gr/m2

11. Siła łączenia klejonego po starzeniu wodą: min. 155N/100mm

12. Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM

13. Minimalna grubość maty elastycznej typu shockpad: 12 mm

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni

- Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. 


Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd), dotyczący oferowanego systemu 
nawierzchni (trawa, mata, zasyp EPDM), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality I Quality PRO oraz potwierdzający parametry oferowanej nawierzchni;

2. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla oferowanego systemu sztucznej trawy (mata+ sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013 lub równoważną;

3. Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee).

4. Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa.

5. Atest PZH na wypełnienie EPDM.

6. Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.

7. Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”

8. raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, ze włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek - Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków

9.Raport z badań włókna oferowanej trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych(WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2013 roku lub dalsze.

10. Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna spełnia zalecenia dotyczące ochrony środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej”

11. Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);

12. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do postępowania nawierzchni o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje minimalny wymóg parametrów trawy zgodnie  z dokumentacją załączoną do postępowania przetargowego.

Krystyna Andruch

Burmistrz Dukli