Określenie przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wietrzno – etap I.

W ramach przedmiotowego zadnia zamierza się wykonać:

- budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

- studnie z tworzywa PP o średnicy 425

- studnie betonowe o średnicy 1000

- studnie betonowe o średnicy 1500

Sieć wykonywana będzie w technologii wykopu otwartego. Wykopy będą wykonywane mechanicznie, poza zbliżeniami do istniejącego uzbrojenia terenu. Przewody kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm. Powyżej rurociągu, należy zastosować obsypkę i zasypkę, zgodnie z dokumentacją projektową. Dla wybudowanej kanalizacji, należy przeprowadzić próby szczelności.

Istotne parametry inwestycji.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej: ok. 1404,42m

Kanalizacja sanitarna wykonana metodą wykopu:

Rury śr. 200x5,9mm PVC 691,11 m

Rury śr. 160x4,7mm PVC 670,76 m

Studzienki rewizyjne BETONOWE 1000mm – 20 szt.

Studzienki BETONOWE 1500mm (komory odbiorcze) - 4 szt

Studzienki BETONOWE 2000mm (komory nadawcze) - 2 szt

Studzienki rewizyjne PP śr. 425 mm - 34 szt

Skrzyżowania z gazociągiem:

Rura ochronna RO1 DN250, L=4,0m - 3 szt

Rura ochronna RO2 DN315, L=4,0m - 1 szt