Zakres ogólny robót remontu budynku w Dukli przy ul. Kościuszki 11- „Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Dukli przy ul. Kościuszki.”

- Rozbiórka płytki odbojowej wokół budynku i wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych przy ścianach zewnętrznych – prowadzone odcinkami długości max 2,00m

- Oczyszczenie ścian fundamentowych, skucie istniejącego tynku do „gołej” cegły

- Wykonanie hydroizolacji poziomej metodą iniekcji na bazie kremu – ściany zewnętrzne i wewnętrzne w piwnicy, zgodnie z rysunkami

- Wykonanie pełnego systemu hydroizolacji i tynku w strefie ścian fundamentowych / cokołu

- Wykonanie drenażu opaskowego w obsypce żwirowej i owiniętego geowłókniną

- Wpięcie drenażu do studzienek kanalizacji deszczowej (rozbiórka nawierzchni betonowych i ich późniejsza naprawa itp.)

- Zasypanie strefy przyściennej materiałem przepuszczalnym

- Odtworzenie płytki odbojowej wokół budynku

- Procedura osuszania pomieszczeń z zawilgoconymi ścianami

- Wypiaskowanie i oczyszczenie istniejących balustrad oraz konsoli pod balkonami

- Wykonanie renowacji elewacji części nadziemnej – do wysokości 2,50m całkowite skucie tynków i wykonanie nowych, w pełnym systemie tynków renowacyjnych 
z uszczelnieniem ścian szlamem mineralnym. Powyżej skucie zmurszałych, spękanych tynków i nałożenie tynków cementowo – wapiennych

- Renowacja i naprawa boniowania, gzymsów, frontonów itd. Renowacja gzymsów 
– elastyczna zaprawa ciągniona. Renowacja boniowania, frontonów i innych detali 
– zaprawa sztukatorska

- Wymiana rynien leżących i rur spustowych na rynny stalowe ocynkowane

- Nałożenie na tynki szpachli wapienno – mineralnych i powłok malarskich

- Renowacja balustrad i konsoli – powłoki podkładowe antykorozyjne, wierzchnie powłoki malarskie