Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zboiska (etap I)                     w ramach zadania – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zboiska zgodnie z załączoną dokumentacją projektową o łącznej długości około 1225 m wraz ze studzienkami

- przyłącza z rur kanalizacyjnych PVC typu S kielichowych łączonych na uszczelkę gumową o średnicy 160 mm

- W miejscach włączenia do kanału sanitarnego, w miejscach skrzyżowań                        z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w pobliżu budynków i szamb roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym

- Rurociągi kanalizacji sanitarnej należy układać w gotowym wykopie na podsypce z piasku o grubości warstwy 0,15 m i zasypać piaskiem do wysokości 0,20 m ponad wierzch rury.

- W pasie drogowym i pasie ciągów pieszych wykonać piaskiem, natomiast                      w trawniku pozostałą zasypkę rur Zamawiający dopuszcza wykonanie gruntem rodzimym niezbrylonym

- Wszelkie prace ziemnie i montaże wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne      i przemysłowe.

- Wykonanie zadania obejmuje robociznę z materiałem, zapewnieniem kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz obsługę geodezyjną (wytyczenie geodezyjne oraz inwentaryzację powykonawczą).

- Przebieg i lokalizacja kanałów zgodnie z dokumentacją projektową.

- Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac.