SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Wszystkie urządzenia należy dostarczyć i zamontować jako fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad, przeznaczone do użytkowania na zewnętrznych placach zabaw. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, przy czym podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą zobrazowaniu przykładowej wielkości urządzeń oraz zagospodarowania terenu.

Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 oraz posiadać stosowne certyfikaty wydane przez jednostki akredytowane. Materiały użyte do produkcji muszą być bezpieczne dla użytkowników, odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz akty wandalizmu.

Konstrukcje urządzeń powinny być wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, 
z elementami z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV. Elementy złączne powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Powierzchnie użytkowe - podesty, schody i platformy powinny być wykonane ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4 mm.

Wszystkie podane parametry mają charakter orientacyjny – dopuszcza się odchylenia wymiarów, pod warunkiem rozmieszczenia zabawek z zachowaniem stref bezpieczeństwa

1. Zestawy zabawowe (klasyczny i tematyczny - statek)

Przewiduje się montaż dwóch zestawów zabawowych o charakterze wielofunkcyjnym, 
o zróżnicowanej konstrukcji i formie (klasycznej oraz tematycznej).

Zestawy powinny:

- składać się z wież (zadaszonych i otwartych), podestów oraz elementów komunikacyjnych,

- posiadać zjeżdżalnie (proste i/lub kręte), przejścia tunelowe, mostki oraz elementy wspinaczkowe,

- zawierać elementy edukacyjne i sensoryczne (panele zabawowe),

- być posadowione na konstrukcji stalowej z fundamentowaniem w gruncie.

- Zestaw zabawowy wielofunkcyjny

Przewiduje się montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego.

Parametry orientacyjne:

- szerokość: ok. 4,4–4,5 m

- długość: ok. 5,6–5,7 m

- wysokość: do ok. 3,3 m

Strefa bezpieczeństwa:

- powierzchnia: ok. 53 m²

- HIC: do ok. 0,6 m

Wymagania funkcjonalne:

- Urządzenie powinno zawierać m.in.:

- podesty o zróżnicowanym układzie,

- wieże zadaszone i otwarte,

- zjeżdżalnie,

- przejście tunelowe,

- mostek,

- elementy wspinaczkowe,

- panele zabawowe i edukacyjne,

- elementy dekoracyjne o tematyce roślinnej i/lub zwierzęcej.

Wymagania materiałowe:

- konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,

- elementy zabawowe, dekoracyjne oraz osłony wykonane z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie, odpornego na promieniowanie UV,

- elementy przezroczyste wykonane z bezpiecznego materiału typu poliwęglan,

- podesty i schody o właściwościach antypoślizgowych,

- obejmy wykonane z aluminium malowanego proszkowo,

- elementy złączne ze stali nierdzewnej.

Wymagania bezpieczeństwa:

- zgodność z normą PN-EN 1176,

- zachowanie wymaganych stref bezpieczeństwa,

- brak ostrych krawędzi i elementów niebezpiecznych.

Podane parametry mają charakter orientacyjny – dopuszcza się odchylenia wymiarów, pod warunkiem rozmieszczenia zabawek z zachowaniem stref bezpieczeństwa.

- Zestaw zabawowy tematyczny – statek

Przewiduje się montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego o charakterze tematycznym (np. statek)

Parametry orientacyjne:

- szerokość: ok. 5,5-6,0 m

- długość: ok. 8,0-8,5 m

- wysokość: do ok. 6,0 m

Strefa bezpieczeństwa:

- powierzchnia: ok. 80–85 m²

- HIC: do ok. 1,6 m

Wymagania funkcjonalne:
Urządzenie powinno stanowić rozbudowany zestaw zabawowy umożliwiający jednoczesną zabawę wielu dzieci i zawierać m.in.:

- podesty o zróżnicowanej wysokości,

- zjeżdżalnie (w tym min. jedną dwutorową oraz jedną ślimakową),

- elementy wspinaczkowe,

- wejścia drabinkowe i sprawnościowe,

- przejścia tunelowe,

- elementy tematyczne stylizowane na statek,

- panele zabawowe i edukacyjne.

Wymagania materiałowe:

- konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo lub równoważnej,

- elementy z polietylenu o obniżonej gęstości LLDPE barwione w masie, odporne na UV,

- elementy złączne ze stali nierdzewnej,

- powierzchnie użytkowe antypoślizgowe.

Wymagania bezpieczeństwa:

- zgodność z normą PN-EN 1176,

- materiały bezpieczne dla użytkowników,

- brak ostrych krawędzi i elementów niebezpiecznych,

- zachowanie wymaganych stref bezpieczeństwa.

2. Altanka z wyposażeniem

Altanka przeznaczona dla dzieci, pełniąca funkcję wypoczynkowo-edukacyjną.

Parametry orientacyjne:

- szerokość: ok. 2,4–2,5 m

- długość: ok. 2,3–2,5 m

- wysokość: do ok. 3,0 m

Wymagania funkcjonalne:
Altanka powinna być wyposażona w:

- stolik,

- siedziska,

- panele zabawowe i edukacyjne,

- zadaszenie.

Wymagania materiałowe:

- konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo lub równoważnej,

- elementy zabawowe i dekoracyjne wykonane z polietylenu o obniżonej gęstości LLDPE barwione w masie, odporne na UV

- elementy przezroczyste wykonane z materiałów bezpiecznych (np. poliwęglan),

- podesty o właściwościach antypoślizgowych,

- elementy złączne ze stali nierdzewnej.

3. Huśtawka typu „duet”

Huśtawka wahadłowa z dwoma stanowiskami:

- siedzisko typu koszykowego

4.  Huśtawka typu „bocianie gniazdo”

Przewiduje się montaż huśtawki wahadłowej z siedziskiem typu „bocianie gniazdo”.

Parametry orientacyjne:

- szerokość: ok. 1,2–1,3 m

- długość: ok. 3,3–3,5 m

- wysokość: ok. 2,2 m

- HIC: do ok. 1,5 m

Wymagania funkcjonalne:
Urządzenie powinno posiadać:

- siedzisko typu „bocianie gniazdo” zawieszone w dwóch punktach,

- konstrukcję umożliwiającą bezpieczne użytkowanie przez więcej niż jednego użytkownika.

Wymagania materiałowe:

- konstrukcja ze stali ocynkowanej,

- elementy złączne ze stali nierdzewnej,

- siedzisko wykonane z metalowego pierścienia zabezpieczonego liną amortyzującą,

- siatka i liny wykonane z lin zbrojonych,

- zawiesia na łańcuchach ze stali nierdzewnej.

Wymagania bezpieczeństwa:

- zgodność z normą PN-EN 1176,

- zachowanie wymaganych stref bezpieczeństwa.,

5. Karuzela tarczowa

Karuzela przeznaczona dla dzieci:

- konstrukcja rur i profili - stalowa,

- siedziska z płyty HDPE min 16mm

- zabezpieczenie antykorozyjne (ocynk + malowanie proszkowe).

Średnica urządzenia: ok. 1,5 m
Wysokość ok. 0,80m

6. Bujaki sprężynowe (2 szt.)

Urządzenia jednoosobowe:

- wykonane z tworzywa LLDPE,

- montowane na sprężynie wykonanej ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo

- posadowione w gruncie na fundamencie stalowym na głębokości min. 0,50m

Wymiary orientacyjne: ok. 0,8 m długości
Wysokość swobodnego upadku: ok. 0,9 m

7. Ścieżka sprawnościowa – równoważnia

Urządzenie rozwijające równowagę:

- konstrukcja stalowa, cynkowana oraz malowana proszkowo;

- elementy przejściowe z tworzywa,

- montaż w gruncie.

Długość: ok. 2,5–3,0 m
Wysokość: niska (ok. 0,4 m)

8. Nawierzchnia bezpieczna

Pod wszystkimi urządzeniami zabawowymi wymagającymi stref bezpieczeństwa należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadki, zgodną z normą PN-EN 1177.

Nawierzchnia powinna:

- być dostosowana do wysokości swobodnego upadku (HIC) przypisanej do poszczególnych urządzeń,

- posiadać odpowiednią grubość i parametry amortyzujące,

- być przepuszczalna dla wody lub posiadać system odprowadzania wody,

- być odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz intensywne użytkowanie,

- zapewniać właściwości antypoślizgowe.

Dopuszcza się zastosowanie różnych typów nawierzchni bezpiecznej (np. syntetycznej, sypkiej lub innej równoważnej), pod warunkiem spełnienia wymagań normowych oraz zapewnienia wymaganych parametrów bezpieczeństwa.

Nawierzchnia powinna być wykonana w sposób trwały, estetyczny i zapewniający ciągłość 
w obrębie stref bezpieczeństwa urządzeń.

9. Wymagania wspólne dla wszystkich urządzeń

- wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z PN-EN 1176,

- materiały muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa chemicznego (np. REACH),

- powierzchnie użytkowe powinny być antypoślizgowe (min. klasa R9 lub równoważna),

- brak ostrych krawędzi i elementów niebezpiecznych,

- konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie,

- montaż zgodny z instrukcją producenta oraz zasadami wiedzy technicznej,

- zachowanie wymaganych stref bezpieczeństwa.

10. Wymagania dotyczące równoważności

W przypadku wskazania w dokumentacji parametrów technicznych, wymiarów, materiałów lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania co najmniej takich samych lub lepszych parametrów użytkowych, technicznych 
i jakościowych.

Za rozwiązania równoważne uznaje się takie, które zapewniają:

- nie gorszą funkcjonalność i trwałość,

- zachowanie przeznaczenia oraz sposobu użytkowania urządzeń,

- spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa, w tym norm PN-EN 1176 i PN-EN 1177,

- porównywalne lub lepsze parametry wytrzymałościowe i eksploatacyjne.

Podane w dokumentacji wymiary urządzeń i elementów zagospodarowania należy traktować jako orientacyjne – dopuszcza się odchylenia rzędu ±10%, o ile nie wpłynie to na funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz możliwość zagospodarowania terenu.