Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-remontowych polegających na kompleksowym remoncie 14 murowanych przystanków autobusowych zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych na terenie gminy Dukla. Celem realizacji zadania jest poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa użytkowania oraz estetyki istniejących obiektów przystankowych poprzez przywrócenie ich właściwości użytkowych i wizualnych.
Zakres zamówienia obejmuje remont przystanków autobusowych w następujących lokalizacjach:

1. Jasionka – przy drodze powiatowej 

2. Jasionka – przy drodze powiatowej, koło ronda 

3. Nowa Wieś – przy drodze krajowej 

4. Trzciana – przy drodze krajowej 

5. Łęki Dukielskie – przy drodze powiatowej 

6. Wietrzno – przy drodze powiatowej 

7. Równe – przy drodze krajowej, strona prawa 

8. Równe – przy drodze krajowej, strona lewa 

9. Teodorówka – przy drodze wojewódzkiej 

10. Zyndranowa – przy drodze powiatowej 

11. Zyndranowa – przy drodze powiatowej, obok domu ludowego 

12. Lipowica – przy drodze krajowej, strona prawa 

13. Lipowica – przy drodze krajowej, strona lewa 

14. Chyrowa – przy drodze powiatowej 
W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie w szczególności następujących robót:

· skucie zniszczonych i odspojonych tynków, 

· usunięcie starych powłok malarskich, 

· demontaż uszkodzonych elementów wyposażenia przystanków, w tym ławek i tablic informacyjnych, 

· uzupełnienie ubytków w murach, 

· naprawę pęknięć i uszkodzeń ścian, 

· remont konstrukcji dachów, 

· wymianę lub naprawę pokrycia dachowego, 

· naprawę lub wymianę obróbek blacharskich, 

· wykonanie nowych tynków, 

· malowanie powierzchni farbami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 

· montaż nowych ławek, 

· montaż koszy na odpady, 

· montaż ramek/tablic na rozkłady jazdy. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz 
z zachowaniem należytego bezpieczeństwa użytkowników dróg i przystanków autobusowych. Wszystkie zastosowane materiały powinny być fabrycznie nowe, posiadać wymagane atesty 
i certyfikaty oraz być odporne na warunki atmosferyczne i intensywną eksploatację.

Po zakończeniu robót teren wokół modernizowanych przystanków należy uporządkować oraz przywrócić do stanu pierwotnego.
