Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy remont istniejącego przystanku zlokalizowanego w miejscowości Jasionka.

Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie robót budowlanych i renowacyjnych konstrukcji przystanku. Ściany boczne obiektu posiadają formę nieregularnego pięciokąta przypominającego kształt domku – prostokąta zakończonego trójkątnym dachem. Wymiary ścian bocznych wynoszą odpowiednio:

- długość podstawy: 250 cm,

- wysokość lewego boku: 181 cm,

- wysokość prawego boku: 192 cm,

- wysokość całkowita do wierzchołka dachu: 217 cm,

- grubość ścian: 27 cm.

Ściana tylna posiada szerokość 492 cm oraz wysokość 181 cm.

W ramach remontu przewiduje się:

- demontaż istniejącego pokrycia oraz wykonanie nowego dachu,

- wykonanie nowej posadzki przystanku,

- renowację i odnowienie ścian obiektu,

- wykonanie otworu okiennego w ścianie od strony cmentarza oraz montaż okna typu Fix o wymiarach 90 × 60 cm,

- zakup i montaż nowej ławki dla podróżujących,

- zakup oraz montaż nowej tablicy informacyjnej,

- wykonanie chodnika przed przystankiem w celu poprawy bezpieczeństwa i wygody użytkowników.