STWIORB

1. Nazwa zadania

„Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich.”

2. Lokalizacja inwestycji

Budynek Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich.

3. Zamawiający: Gmina Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

- Wizja lokalna i obmiary

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał obowiązkowej wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji oraz zapoznał się z istniejącym stanem technicznym obiektu, warunkami prowadzenia robót oraz zakresem prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Przedmiar robót załączony do dokumentacji ma charakter pomocniczy i orientacyjny. Został sporządzony na podstawie obmiarów wykonanych w terenie i służy wyłącznie ułatwieniu przygotowania oferty. Z uwagi na charakter robót remontowych rzeczywiste ilości robót mogą nieznacznie odbiegać od wartości wskazanych w przedmiarze.

- Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnej weryfikacji zakresu rzeczowego oraz obmiarów robót podczas wizji lokalnej oraz do uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich robót, dostaw i czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zwiększenia wynagrodzenia z tytułu różnic pomiędzy ilościami robót wskazanymi w przedmiarze a ilościami rzeczywiście niezbędnymi do wykonania zadania, o ile zakres zamówienia określony w dokumentacji nie ulegnie zmianie.

- Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Wykonawca zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, dokonał wizji lokalnej, zweryfikował zakres robót oraz uwzględnił wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w oferowanej cenie ryczałtowej.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich.

Roboty obejmują całkowitą wymianę istniejącego pokrycia dachowego, wymianą uszkodzonych elementów więźby dachowej (spróchniałe krokwie koszowe), wykonaniem nowych obróbek blacharskich oraz wymianą systemu odwodnienia dachu, a także remont kominów.

Prace należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników obiektu oraz ciągłość funkcjonowania placówki.

- Cel inwestycji

Celem inwestycji jest:

- usunięcie nieszczelności dachu,

- zabezpieczenie konstrukcji budynku przed zawilgoceniem,

- poprawa bezpieczeństwa użytkowania,

- wydłużenie okresu eksploatacji budynku,

- poprawa estetyki obiektu,

- spełnienie wymagań wynikających z przepisów Prawa budowlanego.

- Zakres robót

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.

W szczególności należy wykonać:

Roboty przygotowawcze

- organizację placu budowy,

- zabezpieczenie terenu,

- wykonanie rusztowań,

- zabezpieczenie wejść do budynku,

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury.

Roboty rozbiórkowe

- demontaż istniejącego pokrycia dachowego,

- demontaż obróbek blacharskich,

- demontaż rynien,

- demontaż rur spustowych,

- rozbiórkę istniejącego deskowania,

- segregację odpadów,

- wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją.

Roboty ciesielskie

Zakres obejmuje:

- ocenę stanu więźby dachowej,

- wymianę spróchniałych krokwi koszowych o łącznej długości około 30 mb,

- wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń ciesielskich,

- impregnację nowych elementów drewnianych.

Drewno konstrukcyjne powinno posiadać klasę wytrzymałości minimum C24.

Wykonanie deskowania

Należy wykonać pełne deskowanie połaci dachowych.

Zakres obejmuje:

- dostawę materiałów,

- mocowanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- przygotowanie pod montaż membrany.

Membrana dachowa

Wykonać montaż wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej.

Minimalne parametry:

- gramatura około 180 g/m²,

- odporność UV,

- wysoka paroprzepuszczalność,

- odporność na rozdarcia.

Pokrycie dachowe

Pokrycie należy wykonać z blachy trapezowej antykondensacyjnej:

- profil T60,

- grubość 0,70 mm,

- stal powlekana,

- powłoka minimum 35 μm,

- kolor uzgodniony z Zamawiającym,

- wszystkie elementy systemowe jednego producenta.

Montaż zgodnie z wytycznymi producenta.

Obróbki blacharskie

Wykonać komplet nowych obróbek:

- pasy podrynnowe,

- obróbki kominów – dopuszcza się tynk mrozoodporny, bądź pokrycie blachą

- obróbki koszy,

- wiatrownice,

- kalenice,

- wszystkie niezbędne zakończenia.

System odwodnienia

Wykonać nowy kompletny system odwodnienia:

- rynny metalowe,

- haki,

- leje,

- narożniki,

- denka,

- rury spustowe metalowe,

- obejmy,

- kolana,

- elementy mocujące.

Roboty końcowe

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do:

- oczyszczenia połaci dachowej,

- usunięcia odpadów,

- uporządkowania terenu,

- demontażu rusztowań,

- przekazania obiektu Zamawiającemu.

- Materiały

Wszystkie materiały muszą:

- być fabrycznie nowe,

- posiadać deklaracje właściwości użytkowych,

- odpowiadać wymaganiom PN i EN.

- Sprzęt

Dopuszcza się stosowanie wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie.

Roboty należy wykonywać przy użyciu:

- rusztowań systemowych,

- podnośników,

- elektronarzędzi,

- urządzeń dekarskich,

- sprzętu transportowego.

- Transport

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów.

Uszkodzone materiały nie mogą zostać wbudowane.

- Wymagania dotyczące wykonania robót

Roboty należy prowadzić zgodnie z:

- Prawem budowlanym,

- Warunkami Technicznymi,

- normami PN-EN,

- STWiORB,

- instrukcjami producentów.

- Kontrola jakości

Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie jakości drewna,

- sprawdzenie wilgotności,

- kontrolę mocowań,

- kontrolę szczelności,

- kontrolę geometrii połaci,

- kontrolę odwodnienia.

- Odbiory robót

Przewiduje się:

- odbiór robót zanikających,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór gwarancyjny.

- Dokumenty przekazywane przy odbiorze

Wykonawca przekaże:

- deklaracje właściwości użytkowych,

- certyfikaty materiałów,

- atesty,

- karty gwarancyjne,

- protokoły badań,

- dokumentację powykonawczą,

- oświadczenie kierownika budowy.

- Wymagania BHP

Roboty prowadzić zgodnie z:

- Rozporządzeniem w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych,

- Kodeksem pracy,

- Prawem budowlanym.

Pracownicy wykonujący roboty na wysokości muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz środki ochrony indywidualnej.

- Warunki płatności

Rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości robót oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego.